埃瑞特对铆机更换球面副指导

目的：更滑设备上的球面座和球头座，俗称球面副。球面副根据球面的弧度不同可以使铆头的倾斜角度发生变化。

工具：内六角扳手一套

准备工作：按图适当涂抹一点黄油或润滑脂。

步骤：

- 完全取下铆接机上的铆头和微调螺套，并做好左右那边使用的记号，放置在其它不影响操作的区域。

- 接通电源，打开油泵电机，操作设备，使铆接油缸伸出，漏出活塞侧面的两个紧定螺钉孔。用内六角螺钉取出两个孔内的紧定螺钉。（注意是活塞上面的2个孔，不是外螺纹上面的单独一个孔）

- 用内六角取下橘红色安全罩子上面的三颗螺钉，注意由于内部有弹簧，下螺钉时候要适当顶住安全罩一下。

取下后的弹簧和安全罩，注意后面安装时候弹簧大小头方向按图安装。

- 取下球面座和球头座。球面座和球头座一般一拉就可以取出来。

5，更换新的球面副，安装时注意孔位对齐。

安装后锁紧两个顶丝

插入球头座

6安装弹簧和安全罩的三个螺钉。